*

strana 1/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní označení: Vánoční sen

Registrační číslo -

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití látky / přípravku Flavour/Fragrance

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:

Phytos Natur CZ s.r.o.

Okrouhelská 258

252 45 Březová-Oleško

Obor poskytující informace:

phytos@phytos.cz ; www.phytos.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: +112 ; +155

. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2	H315 Dráždí kůži.

Eye Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Skin Sens. 1	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Asp. Tox. 1	H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Aquatic Acute 1	H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS07 GHS08 GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:

(R)-p-mentha-1,8-dien

2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol

3-fenylprop-2-enal

kumarin

Myrcene

3-(p-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropion aldehyde

trans-Anethole

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol

alpha-Pinene

(S)-p-mentha-1,8-dien

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(pokračování na straně 2)

CZ

58.1.14

strana 2/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

*

Obchodní označení: Vánoční sen

|  | (pokračování strany 1) |
| --- | --- |
| P331 | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. |

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

|  | pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| --- | --- |
| P362+P364 | Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. |
| P405 | Skladujte uzamčené. |
| P501 | Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. |

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

Určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

1222-05-5 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran: Seznam II

. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| CAS: 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-dien | >25-50% |
| --- | --- | --- |
| EINECS: 227-813-5 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Skin |  |  |
|  | Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 |  |
| CAS: 97-53-0 | 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol | >10-20% |
| EINECS: 202-589-1 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 |  |  |
| CAS: 104-55-2 | 3-fenylprop-2-enal | >5-<10% |
| EINECS: 203-213-9 Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic |  |  |
|  | 3, H412 |  |
| CAS: 91-64-5 | kumarin | >2,5-5% |
| EINECS: 202-086-7 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 |  |  |
| CAS: 60-12-8 | 2-Phenylethanol | 1-2,5% |
| EINECS: 200-456-2 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 |  | ≥1-<2,5% |
| CAS: 1222-05-5 | 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran |  |
| EINECS: 214-946-9 Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |  |  |
|  | Látka, která byla identifikována jako látka která má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti |  |
|  | endokrinního systému (II) | ≥1-<2,5% |
| CAS: 123-11-5 | 4-Methoxybenzaldehyde |  |
| EINECS: 204-602-6 Aquatic Chronic 3, H412 |  | ≥0,25-<1% |
| CAS: 123-35-3 | Myrcene |  |
| EINECS: 204-622-5 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411; |  |  |
|  | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,25-<1% |
| CAS: 67634-15-5 | 3-(p-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropion aldehyde |  |
| EINECS: 266-819-2 Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 |  | ≥0,1-<1% |
| CAS: 4180-23-8 | trans-Anethole |  |
| EINECS: 224-052-0 Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 |  | ≥0,1-<1% |
| CAS: 78-70-6 | 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol |  |
| EINECS: 201-134-4 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 |  | ≥0,1-<0,25% |
| CAS: 80-56-8 | alpha-Pinene |  |
| EINECS: 201-291-9 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 |  |  |
|  | (M=1); Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,1-<0,25% |
| CAS: 5989-54-8 | (S)-p-mentha-1,8-dien |  |
| EINECS: 227-815-6 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 |  |  |
|  | (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 3387-41-5 | 4-Methyliden-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexan |  |
|  | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |  |
|  | (pokračování na straně 3) |  |

CZ

58.1.14

strana 3/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

Obchodní označení: Vánoční sen

(pokračování strany 2)

Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.

Při nadýchání:

Bohatý přívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaře.

Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí:

Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.

Při požití: Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: CO2, písek, hasící prášek. Nepoužít vodu.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Není nutné.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.

Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Ošetřit 2% sodným louhem.

Zajistit dostatečné větrání.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace k odstranění viz kapitola 13.

. ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zamezit vytváření aerosolů.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Pokyny pro skladování:

Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.

Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.

Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

Skladovací třída: 10

(pokračování na straně 4)

CZ

58.1.14

*

strana 4/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

Obchodní označení: Vánoční sen

(pokračování strany 3)

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

. ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry:

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na pracovišti.

Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly Žádné další údaje,viz bod 7.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:

Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv.

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.

Před přestávkami a po práci umýt ruce.

Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

Ochrana dýchacích cest Není nutné.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

Materiál rukavic

Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

Rukavice odolné vůči více chemickým látkám kategorie III podle (EU) 2016/425 Doba průniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle

Uzavřené ochranné brýle

. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Všeobecné údaje |  |
| --- | --- |
| Skupenství | Kapalná |
| Barva: | Žlutá do oranžová |
| Zápach: | Charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu: | Není určeno. |
| Bod tání / bod tuhnutí | Není určeno. |
| Hořlavost | Nedá se použít. |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti |  |
| Dolní mez: | Není určeno. |
| Horní mez: | Není určeno. |
| Bod vzplanutí: | 61 °C |
| Teplota rozkladu: | Není určeno. |
| pH | Směs je nepolární/aprotická. |
| Rozpustnost |  |
| vodě: | Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | Není určeno. |
| Hustota a/nebo relativní hustota |  |
| Hustota při 20 °C: | 1,008 g/cm3 |
| Relativní hustota | Není určeno. |
| Hustota páry: | Není určeno. |
|  | (pokračování na straně 5) |
|  | CZ |

58.1.14

strana 5/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

| Datum vydání: 27.08.2024 | Version 102 (nahrazuje verzi 101) |  | Revize: 27.08.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní označení: |  |  |  |
|  |  |  | (pokračování strany 4) |
| 9.2 Další informace |  |  |  |
| Vzhled: |  |  |  |
| Skupenství: |  | Kapalná |  |
| Důležité údaje týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního |  |  |  |
| prostředí |  |  |  |
| Zápalná teplota: |  | Není určeno. |  |
| Výbušné vlastnosti: |  | Není určeno. |  |
| Oddělovací zkouška na ředidla: |  |  |  |
| VOC (EC) |  | 33,16 % |  |
| Rychlost odpařování |  | Není určeno. |  |
| Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti |  |  |  |
| Výbušniny |  | odpadá |  |
| Hořlavé plyny |  | odpadá |  |
| Aerosoly |  | odpadá |  |
| Oxidující plyny |  | odpadá |  |
| Plyny pod tlakem |  | odpadá |  |
| Hořlavé kapaliny |  | odpadá |  |
| Hořlavé tuhé látky |  | odpadá |  |
| Samovolně reagující látky a směsi |  | odpadá |  |
| Samozápalné kapaliny |  | odpadá |  |
| Samozápalné tuhé látky |  | odpadá |  |
| Samozahřívající se látky a směsi |  | odpadá |  |
| Látky a směsi, které uvolňují hořlavé plyny při styku s vodou |  | odpadá |  |
| Oxidující kapaliny |  | odpadá |  |
| Oxidující tuhé látky |  | odpadá |  |
| Organické peroxidy |  | odpadá |  |
| Látky a směsi korozivní pro kovy |  | odpadá |  |
| Znecitlivělé výbušniny |  | odpadá |  |

. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita

Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.

. ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutní toxicity)

Orálně	LD50 8.236 mg/kg (rat)

Pokožkou LD50 >19.477 mg/kg (rabbit)

Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži.

Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 6)

CZ

58.1.14

*

strana 6/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

Obchodní označení: Vánoční sen

(pokračování strany 5)

Nebezpečnost při vdechnutí Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

1222-05-5 4,6,6,7,8,8-hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran: Seznam II

. ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Informace o vlastnostech narušujících endokrinní systém jsou uvedeny v oddílu 11.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Poznámka:

Velmi jedovatý pro ryby.

Jedovatý pro ryby.

Škodlivý pro ryby.

Velmi jedovatý pro vodní blechy.

Jedovatý pro vodní blechy.

Velmi jedovatý pro řasy.

Jedovatý pro řasy.

Další ekologické údaje:

Všeobecná upozornění:

Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu

Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.

Ohrožuje pitnou vodu už při proniknutí malého množství do zeminy.

velmi jedovatá pro vodní organismy

škodlivá pro vodní organismy

*

. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.

Kontaminované obaly:

Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

. ODDÍL 14: Informace pro přepravu

| 14.1 UN číslo nebo ID číslo |  |
| --- | --- |
| ADR, IMDG, IATA | UN3082 |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |
| ADR | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. |
|  | (DIPENTEN) |
| IMDG | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
|  | (DIPENTENE, HHCB), MARINE POLLUTANT |
| IATA | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
|  | (containing DIPENTENE) |
|  | (pokračování na straně 7) |
|  | CZ |

58.1.14

*

strana 7/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

| Datum vydání: 27.08.2024 | Version 102 (nahrazuje verzi 101) |  | Revize: 27.08.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní označení: Vánoční sen |  |  |  |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  | (pokračování strany 6) |
| ADR |  |  |  |
| třída |  | 9 (M6) Jiné nebezpečné látky a předměty |  |
| Etiketa |  | 9 |  |
| IMDG, IATA |  |  |  |
| Class |  | 9 Jiné nebezpečné látky a předměty |  |
| Label |  | 9 |  |
| 14.4 Obalová skupina |  |  |  |
| ADR, IMDG, IATA |  | III |  |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: |  | Produkt obsahuje látky ohrožující životní prostředí: (R)-p-mentha-1,8-dien |  |
| Látka znečišťující moře: |  | Ano |  |
|  |  | Symbol (ryba a strom) |  |
| Zvláštní označení (ADR): |  | Symbol (ryba a strom) |  |
| Zvláštní označení (IATA): |  | Symbol (ryba a strom) |  |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  | Varování: Jiné nebezpečné látky a předměty |  |
| Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo): |  | 90 |  |
| EMS-skupina: |  | F-A,S-F |  |
| Stowage Category |  | A |  |
| 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít. |  |  |  |
| Přeprava/další údaje: |  |  |  |
| ADR |  |  |  |
| Omezené množství (LQ) |  | 5L |  |
| Vyňatá množství (EQ) |  | Kód: E1 |  |
|  |  | Nejvyšší čisté množství na vnitřní obal: 30 ml |  |
|  |  | Nejvyšší čisté množství na vnější obal: 1000 ml |  |
| Přepravní kategorie |  | 3 |  |
| Kód omezení pro tunely: |  | (-) |  |
| IMDG |  |  |  |
| Limited quantities (LQ) |  | 5L |  |
| Excepted quantities (EQ) |  | Code: E1 |  |
|  |  | Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |  |
|  |  | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |  |
| UN "Model Regulation": |  | UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. |  |
|  |  | (DIPENTEN), 9, III |  |

. ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Výstražné symboly nebezpečnosti

GHS07 GHS08 GHS09

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:

(R)-p-mentha-1,8-dien

2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol

3-fenylprop-2-enal

kumarin

Myrcene

3-(p-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropion aldehyde

trans-Anethole

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol

(pokračování na straně 8)

CZ

58.1.14

strana 8/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

Obchodní označení: Vánoční sen

(pokračování strany 7)

alpha-Pinene

(S)-p-mentha-1,8-dien

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P301+P310	PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331	NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

|  | pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| --- | --- |
| P362+P364 | Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. |
| P405 | Skladujte uzamčené. |
| P501 | Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. |

Rady 2012/18/EU

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Kategorie Seveso E1 Nebezpečnost pro vodní prostředí

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro podlimitní množství 100 t

Kvalifikační množství (v tunách) při uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 200 t

Rady (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - Příloha II

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148

Příloha I - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (Horní mezní hodnota pro účely povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Příloha II - PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

Nařízení (ES) č. 111/2005 kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Žádná z obsažených látek není na seznamu.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

. ODDÍL 16: Další informace

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

Relevantní věty

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obor, vydávající bezpečnostní list: Regulatory Affairs

(pokračování na straně 9)

CZ

58.1.14

strana 9/9

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Datum vydání: 27.08.2024	Version 102 (nahrazuje verzi 101)	Revize: 27.08.2024

Obchodní označení: Vánoční sen

(pokračování strany 8)

Datum předchozí verze: 06.10.2023

Číslo předchozí verze: 101

Zkratky a akronymy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutní toxicity)

Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro kůži – Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podráždění očí – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže – Kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže – Kategorie 1A

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kůže – Kategorie 1B

Asp. Tox. 1: Nebezpečnost při vdechnutí – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutní nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Nebezpečnost pro vodní prostředí - dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí – Kategorie 3

* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

CZ

58.1.14