BEZPEČNOSTNÍ LIST

According to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and Regulation (EU) 2020/878

| Identifikace látky: | JANTAR EO |
| --- | --- |
| Datum revize: 30.10.2025 | Verze: 2 (nahrazuje verzi z 28.9.2021) |

| 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název: |  |  |  |  | JANTAR EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo CAS: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo EINECS: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Botanický název: |  |  |  |  | Pinus succinifera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučené použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučené použití: |  |  |  |  | Aromaterapie, parfumerie, kosmetika a přípravky osobní péče v souladu s právními předpisy a směrnicemi IFRA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce/dodavatel/místo plnění: |  |  |  |  | Phytos Natur CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa: Telefon: |  |  |  |  | Okrouhelská 258, 252 42 Oleško +420 777 753 774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  | phytos@phytos.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toxikologické informační středisko Praha, Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Klasifikace látky nebo směsi dle nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída a kategorie nebezpečnosti |  |  |  |  | Kategorie |  |  | Kód | Standardní věta o nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Akutní toxicita (při požití) |  |  |  |  | 4 |  |  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |  |  |  |  |  |  |
| Akutní toxicita (při vdechování) |  |  |  |  | 4 |  |  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dráždění kůže |  |  |  |  | 2 |  |  | H315 | Dráždí kůži. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vážné poškození / podráždění očí |  |  |  |  | 2 |  |  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Senzibilizace kůže |  |  |  |  | 1 |  |  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice (narkotický účinek, páry) |  |  |  |  | 3 |  |  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečný pro vodní prostředí – chronická toxicita |  |  |  |  | 2 |  |  | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavá kapalina |  |  |  |  | 4 |  |  | H227 | Hořlavá kapalina. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstražné symboly: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signální slova: |  |  |  |  | VAROVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standardní věty o nebezpečnosti: |  |  |  |  | H302 |  |  | Zdraví škodlivý při požití. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H332 |  |  | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H315 |  |  | Dráždí kůži. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H319 |  |  | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H317 |  |  | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H336 |  |  | Může způsobit ospalost nebo závratě. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H411 |  |  | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H227 |  |  | Hořlavá kapalina. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplňkové informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevence: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P210 |  | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalování. Zákaz kouření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P261 |  | Zamezte vdechování par/aerosolů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P264 |  | Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P272 |  | Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P273 |  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P280 |  | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reakce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P302 + P352 |  | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P305 + P351 + P338 |  | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P333 + P313 |  | Při podráždění nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstraňování: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P501 |  | Odstraňte obsah/obal podle místních/regionální/národních/mezinárodních předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Další nebezpečnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PBT / vPvB: - Směs neobsahuje složky, které jsou hodnoceny jako PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické) nebo vPvB (velmi perzistentní, velmi bioakumulativní) podle přílohy XIII nařízení REACH. - Není klasifikována jako PBT ani vPvB. Endokrinní disruptory: - Na základě dostupných údajů nejsou klíčové složky Amber Oil (destilační frakce rezinoidních kyselin, fenolické kondenzáty, pryskyřičné aromatické sloučeniny) identifikovány jako potvrzení endokrinní disruptory pro člověka nebo životní prostředí při typickém použití v parfemaci. Další fyzikální / technická rizika: - Jedná se o hořlavou kapalinu (H227). Páry mohou při vyšších koncentracích ve vzduchu způsobit ospalost, závratě a dráždit dýchací cesty. - Při rozlití může vytvořit kluzký film na povrchu → riziko uklouznutí. - Při dlouhodobém vystavení vzduchu (oxidaci) může docházet ke změně barvy a ke zvýšení dráždivosti / senzibilizačního účinku. Nebezpečí pro životní prostředí: - Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky (H411). - Rozlitý produkt se může šířit po hladině vody a narušovat přístup kyslíku vodním organismům. Vdechování par: - Může způsobit bolest hlavy, únavu, ospalost (H336). - Vysoké koncentrace par v nedostatečně větraném prostoru mohou vést k podráždění očí, nosu a krku. Kontakt s kůží: - Dráždí kůži (H315). - Může vyvolat alergickou reakci (H317), zejména u citlivých osob a při opakovaném kontaktu s neředěným produktem. Poznámka k použití v kosmetice / parfemaci: - Produkt může obsahovat parfémové alergeny, které podléhají povinnému označování ve finálním výrobku nad 0,001 % (leave-on) a 0,01 % (rinse-off). - Doporučeno profesionální použití; nedoporučeno přímé použití neředěného oleje na kůži. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemical Name / INCI Name |  |  |  |  |  | CAS Number |  |  |  | EINECS Number |  |  |  |  | % |  |
| Amber Extract |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |
| Následující látky jsou přirozeně se vyskytující složky esenciálního oleje a jsou klasifikovány podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Látka |  | CAS Number |  |  | Koncentrace |  |  |  | CLP klasifikace |  |  | H-věty |  |  |  |  |
| Benzyl salicylate |  | 118-58-1 |  |  | 0,5–2,0 % |  |  |  | Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2 |  |  | H317, H411 |  |  |  |  |
| Vanillin |  | 121-33-5 |  |  | 0,2–0,5 % |  |  |  | Eye Irrit. 2 |  |  | H319 |  |  |  |  |
| Styrene |  | 100-42-5 |  |  | < 0,2 % |  |  |  | Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4 (Inh.); Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; STOT RE 1; Aquatic Chronic 3 |  |  | H226, H332, H315, H319, H372, H412 |  |  |  |  |
| Phenolické sloučeniny (fenol, krezoly, guajakol) |  | směs |  |  | 0,1–0,5 % |  |  |  | Acute Tox. 4 (Oral, Dermal); Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; STOT RE 2 |  |  | H302, H312, H314, H318, H373 |  |  |  |  |
| Succinic acid (kyselina jantarová) |  | 110-15-6 |  |  | 1–3 % |  |  |  | Eye Irrit. 2 |  |  | H319 |  |  |  |  |
| Resinové kyseliny (abietová, dehydroabietová aj.) |  | směs |  |  | 5–15 % |  |  |  | Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2 |  |  | H317, H411 |  |  |  |  |
| Aromatické aldehydy (např. benzaldehyd) |  | 100-52-7 |  |  | ~ 0,3 % |  |  |  | Acute Tox. 4 (Oral); Eye Irrit. 2 |  |  | H302, H319 |  |  |  |  |
| β-Caryophyllene |  | 87-44-5 |  |  | ~ 0,1 % |  |  |  | Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2 |  |  | H317, H411 |  |  |  |  |
| Limonene |  | 5989-27-5 |  |  | ~ 0,1 % |  |  |  | Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 |  |  | H226, H315, H317, H400, H410 |  |  |  |  |
| 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při vdechnutí: |  |  |  | Při dýchacích potížích přesuňte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v poloze usnadňující dýchání. V případě závažnějších potíží s dýcháním může být nutné podání kyslíku. V případě přetrvávajících nebo se rozvíjejících příznaků kontaktujte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: |  |  |  | Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. V případě podráždění, které se rozvine nebo přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou po dobu několika minut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při zasažení očí: |  |  |  | Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. V případě podráždění, které se rozvine nebo přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Oči okamžitě důkladně vyplachujte velkým množstvím vody, přičemž nadzvedávejte oční víčka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: |  |  |  | Okamžitě kontaktujte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze pokud je postižený při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke zvracení, udržujte hlavu nízko, aby se zamezilo vniknutí zvratků do plic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptom a účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žádné další údaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při vdechnutí nebo požití většího množství okamžitě vyhledejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Hasební látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vhodné hasební látky: |  |  |  |  | Použijte oxid uhličitý (CO2), suché hasivo nebo pěnu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevhodné hasební látky: |  |  |  |  | Pro hašení nepoužívejte vodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Zvláštní rizika/ nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabraňte vdechnutí výparů a kouře způsobeného ohněm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoření vytvoří silný kouř a velké množství sazí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při spálení se tvoří velké množství sazí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevdechujte výbušné plyny, nebo plyny vzniklé spalováním. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Pokyny pro hasiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nesnažte se hasit požár vodou. Éterické oleje zůstávají na hladině vody. Díky tomu se může požár šířit rychleji. Menší oheň je možné hasit pískem, zeminou nebo hasicí dekou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstraňte všechny zdroje vznícení. Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou nebo vdechování rozlité látky, prachu či par. Nepovolaným osobám zamezte přístup. Nedotýkejte se poškozených obalů ani rozlitého materiálu bez vhodného ochranného oděvu. Uzavřené prostory před vstupem důkladně vyvětrejte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zachyťte a zneškodněte kontaminovanou oplachovou vodu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. V případě úniku do kanalizace nebo vodního prostředí kontaktujte místně příslušné úřady. Zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití, pokud je to bezpečné. Neznečišťujte vodu. Zlikvidujte absorpční materiály, znečištěné tkaniny, mycí houby atd. v souladu s národními předpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seberte a zlikvidujte rozlitý materiál podle pokynů uvedených v oddíle 13 bezpečnostního listu. Absorbujte pomocí inertního materiálu, jako je suchý jíl, písek nebo křemelina, komerční sorbenty, nebo zachyťte pomocí čerpadel. Výrobek je nerozpustný ve vodě a rozprostře se po jejím povrchu. Zastavte únik látky, pokud je to možné a bezpečné. Omezte šíření rozlitého materiálu pomocí hrází, pokud je to proveditelné. Nikdy nevracejte rozlitý materiál zpět do původního obalu k opětovnému použití. Tento materiál i jeho obal musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Odstraňte všechny zdroje zapálení (nekouřit, žádné pochodně, jiskry nebo plameny v blízkosti). Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz také oddíly 8 a 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajistěte dostatečné větrání ve skladu/laboratoři. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. S látkou zacházejte opatrně, abyste zabránili kontaktu zejména s očima a sliznicemi. Nevystavujte horku, výbojům statické elektřiny nebo otevřenému ohni. Zamezte vdechování par. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skladujte v suchu a chladu v uzavřených a utěsněných nádobách. Chraňte před světlem a teplem. Skladovací prostory dostatečně větrejte a udržujte v chladu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K dispozici nejsou žádné další relevantní informace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. OMEZENÍ A KONTROLE PŮSOBENÍ/ OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro látku nejsou stanoveny žádné specifické národní expoziční limity (např. PEL, NPK-P) v rámci EU ani ČR. Doporučuje se uplatňovat obecné hygienické limity pro práci s těkavými organickými látkami a esenciálními oleji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Omezení a kontrola působení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Všeobecná ochranná a hygienická opatření: |  |  |  |  |  |  |  | Zajistěte dostatečné větrání pracovních prostor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Při práci s větším množstvím použijte odsávací zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Zabraňte vzniku aerosolů a vdechování par. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minimalizujte dobu a frekvenci kontaktu s pokožkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Zajistěte dostatečné větrání pracovních prostor. Po práci a před jídlem si umyjte ruce. Nepijte, nejezte, nekuřte na pracovišti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana dýchacích orgánů: |  |  |  |  |  |  |  | Při nedostatečném větrání nebo při tvorbě par. Filtrační polomaska s filtrem typu A (hnědý) podle EN 14387. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana rukou: |  |  |  |  |  |  |  | Používejte nepropustné rukavice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nitrilové, neoprenové nebo butylkaučukové rukavice (min. tl. 0,4 mm; EN 374). Doporučená doba průniku: > 60 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrana očí: |  |  |  |  |  |  |  | Povinná při přelévání, míchání nebo manipulaci s větším objemem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ochranné brýle s bočními štíty (EN 166). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzhled: |  |  |  |  | Tmavě hnědá olejovitá kapalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vůně: |  |  |  |  | Charakteristický, balzámový, pryskyřičný, kouřovo-dřevitý (typický jantarový tón) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bod vzplanutí: |  |  |  |  | > 70 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplota samovznícení: |  |  |  |  | > 250 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativní hustota: |  |  |  |  | 0.967 – 1.037 @ 25°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpustnost ve vodě: |  |  |  |  | Nerozpustný ve vodě, rozpustný v alkoholu a olejích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC obsah: obsahuje těkavé organické složky (< 5 %) – především limonen, styren, aromatické aldehydy. Stabilita vůně: vůně se může měnit vlivem oxidace; produkt tmavne při dlouhodobém kontaktu se vzduchem. Citlivost na světlo: vysoká – doporučeno skladování v temnu. Reakce na oxidaci: vznikají oxidované deriváty terpenů a fenolů (zvyšují dráždivost a alergenní potenciál). Bod vzplanutí potvrzuje klasifikaci jako hořlavá kapalina kat. 4 (H227). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. STÁLOST A REAKTIVITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reaktivita: |  |  |  |  | Produkt není samovolně reaktivní za normálních podmínek použití a skladování. Při vystavení vysokým teplotám, světlu nebo vzduchu může docházet k oxidaci a tvorbě dráždivých vedlejších produktů (např. aldehydy, peroxidy). Při kontaktu se silnými oxidačními činidly může probíhat exotermická reakce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemická stabilita: |  |  |  |  | Za běžných podmínek (sucho, chlad, temno) je látka stabilní. Při vystavení světlu, teplu nebo vzduchu může docházet k zabarvení, zhoustnutí a změně vůně. Oxidační procesy mohou zvýšit senzibilizační potenciál produktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost nebezpečných reakcí: |  |  |  |  | Může reagovat se silnými oxidačními činidly (peroxidy, kyselina dusičná, chlornany) → riziko exotermické reakce. V přítomnosti vzduchu a světla vznikají hydroperoxidy a oxidované deriváty terpenů. Nebezpečná polymerizace: nehrozí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmínky, kterým je třeba zabránit: |  |  |  |  | Vysoké teploty (> 40 °C), otevřený oheň, jiskry. Dlouhodobý kontakt se vzduchem a světlem (oxidace, tmavnutí, změna vůně). Vlhkost, která může urychlit hydrolýzu esterů a vznik organických kyselin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neslučitelné materiály: |  |  |  |  | Silná oxidační činidla: dusičnany, peroxidy, chlornany. Silné kyseliny a zásady – mohou urychlit rozklad pryskyřičných složek. Kovy a jejich slitiny (měď, mosaz, železo) – katalyzují oxidaci, způsobují zabarvení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nebezpečné produkty rozkladu: |  |  |  |  | Při tepelném rozkladu (> 150 °C) vznikají: - oxid uhelnatý (CO) - oxid uhličitý (CO₂) - oxidy dusíku (NOₓ) - fenolické a aldehydické páry (např. benzaldehyd, vanillin) - kouřové složky (guajakol, krezoly, styren) Při dlouhodobé oxidaci mohou vznikat hydroperoxidy, epoxidy a kyseliny (zvyšují dráždivost). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší produkty: |  |  |  |  | Při spalování mohou vznikat sloučeniny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akutní toxicita Látka je klasifikována jako: - Acute Tox. 4 (při požití) – H302: Zdraví škodlivý při požití. - Acute Tox. 4 (při vdechování) – H332: Zdraví škodlivý při vdechování. Požití může způsobit bolest břicha, nevolnost, zvracení, podráždění dutiny ústní a krku. Vdechování par / aerosolů může způsobit podráždění nosu a krku, pálení v dýchacích cestách, kašel, bolest hlavy a pocit malátnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poleptání/podráždění pokožky: |  |  |  |  |  |  | Klasifikace: Skin Irrit. 2 (H315: Dráždí kůži.) Přímý, neředěný kontakt může vyvolat zarudnutí, pálení, suchost kůže. Při opakovaném nebo dlouhodobém kontaktu může dojít k rozvoji zánětu kůže. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vážné poškození/ podráždění očí: |  |  |  |  |  |  | Klasifikace: Eye Irrit. 2 (H319: Způsobuje vážné podráždění očí.) Stříknutí do oka může způsobit bolest, pálení, slzení, zarudnutí a dočasně zhoršené vidění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senzibilizace dýchacích cest/ pokožky: |  |  |  |  |  |  | Klasifikace: Skin Sens. 1 (H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.) Může vyvolat alergickou kožní reakci u citlivých jedinců. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mutagenita v zárodečných buňkách: |  |  |  |  |  |  | Na základě dostupných dat pro hlavní složky směsi (benzyl salicylate, vanillin, limonene, caryophyllene, resinové kyseliny) se produkt nepovažuje za mutagenní. Nejsou známy důkazy o genotoxicitě směsi při typickém profesionálním použití ve vonných kompozicích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karcinogenita: |  |  |  |  |  |  | Amber Oil jako směs není klasifikován jako karcinogenní. Styren je v některých jurisdikcích hodnocen jako podezřelý karcinogen při vysoké, dlouhodobé průmyslové expozici, ale v tomto produktu je jen ve stopách a nepodporuje klasifikaci celé směsi jako karcinogenní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toxicita pro reprodukci: |  |  |  |  |  |  | Nejsou dostupné údaje, které by ukazovaly reprodukční toxicitu v koncentracích přítomných v této směsi. Směs není klasifikována jako Repr. tox. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toxicita pro specifické cílové orgány: |  |  |  |  |  |  | Směs může vyvolat přechodné bolesti hlavy, závratě nebo podráždění dýchacích cest při vyšší inhalační expozici par/aerosolu, zejména v uzavřeném prostoru bez ventilace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toxicita pro specifické cílové orgány: |  |  |  |  |  |  | Opakovaná expozice – Nejsou k dispozici dostatečná data pro klasifikaci. Dlouhodobý opakovaný styk s pokožkou může vést k chronickému podráždění, suché kůži, ekzémům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informace o pravděpodobných způsobech expozice: |  |  |  |  |  |  | Data nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symptomy odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem: |  |  |  |  |  |  | Data nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Toxicita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směs je klasifikovaná jako: Aquatic Chronic 2 (H411): Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje složky toxické pro vodní organismy: benzyl salicylate (chronicky toxický pro vodní prostředí), resinové kyseliny (abietová / dehydroabietová kyselina), limonene (vysoce toxický pro vodní organismy, akutně i chronicky), β-caryophyllene (toxický pro vodní organismy). Při úniku do vodního prostředí může dojít k: akutní toxicitě pro ryby, korýše a plankton, dlouhodobému narušení vodního ekosystému kvůli přilnavým, pomalu odbouratelným složkám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  | Většina složek je organického původu (rezinoidní kyseliny, terpenické uhlovodíky, aldehydy), které jsou biologicky odbouratelné, ale: rozklad je pomalý, zejména u vyšších pryskyřičných a fenolických složek, část složek může přetrvávat v sedimentech. Oxidované produkty (terpenické peroxidy, polymerizované pryskyřice) mohou být méně biologicky rozložitelné než původní frakce. Ve vodním prostředí se olej většinou chová jako film a ne jako rozpuštěná frakce → snižuje výměnu kyslíku ve vodě. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biokoncentrační faktor (BCF): |  |  |  |  |  |  |  | Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdělovací koeficient oktanol/voda (Ko/w): |  |  |  |  |  |  |  | Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 Mobility v půdě: |  |  |  |  |  |  |  | Látka je prakticky nerozpustná ve vodě a silně lipofilní → nízká mobilita v půdě. Má tendenci se adsorbovat na organickou hmotu v půdě a sedimentech. Při úniku na zemský povrch může vytvořit dlouhotrvající kontaminovaný film. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: |  |  |  |  |  |  |  | Na základě složení směsi: Není považována za PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxická) ve smyslu přílohy XIII REACH. Není považována za vPvB (velmi perzistentní, velmi bioakumulativní). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 Další nepříznivé účinky: |  |  |  |  |  |  |  | Vysoce aromatické látky mohou ovlivňovat pach a chuť vody již při nízkých koncentracích. V přírodním prostředí dochází k fotodegradaci (zejména v přítomnosti UV záření) → vznik méně toxických produktů. Nepouštět do kanalizace ani povrchových vod. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likvidace látky / směsi - Zabraňte uvolnění produktu do kanalizace, povrchových vod nebo půdy. - Odpadní zbytky a kontaminované materiály (např. hadry, sorbenty, filtry) se musí likvidovat jako nebezpečný odpad. - Doporučený způsob likvidace: - spalování ve schváleném zařízení na likvidaci chemických látek nebo odpadních olejů při kontrolované teplotě a dostatečném přístupu vzduchu. - Nevylévejte do kanalizace, jímek, příkopů ani do volného terénu. - Menší množství může být absorbováno do inertního materiálu (písek, vermikulit, křemelina) a předáno oprávněné osobě k odstranění. Kód odpadu (EWC) - 07 06 04* – Odpady obsahující nebezpečné látky z výroby, zpracování, distribuce a používání organických látek. - Alternativně dle použití: - 20 01 29* – Detergenty nebo směsi obsahující nebezpečné látky. - 16 03 05* – Organické odpady obsahující nebezpečné látky. - Konečný kód odpadu musí být stanoven podle konkrétního použití produktu. Likvidace obalů - Obaly mohou obsahovat zbytky látky a musí být nakládány jako nebezpečný odpad. - Po důkladném vypláchnutí inertním absorbentem lze prázdné nádoby předat k recyklaci nebo energetickému využití. - Kontaminované obaly: předat autorizované firmě s oprávněním k likvidaci obalů s nebezpečným obsahem. - Nepoužívejte znovu obaly, které byly v kontaktu s produktem. Doporučení dle legislativy - Postupujte v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s prováděcí vyhláškou č. 273/2021 Sb. - Likvidace musí být provedena oprávněnou osobou dle § 73 zákona o odpadech. - Zabraňte přímému kontaktu pracovníků s látkou během manipulace a odstraňování. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 Kód UN /OSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3082 - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Příslušný název UN / OSN pro zásilku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozemní doprava: |  |  | ADR/RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lodní doprava: |  |  | IMDG/IMO: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Letecká doprava: |  |  | ICAO/IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR/RID: |  |  | Třída 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMDG/IMO: |  |  | Třída 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICAO/IATA: |  |  | Třída 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR/RID: |  |  | Obalová skupina III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMDG/IMO: |  |  | Obalová skupina III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICAO/IATA: |  |  | Obalová skupina III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR/RID: nebezpečný pro životní prostředí IMDG: Marine Pollutant IATA: Environmentally hazardous substance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchovávejte obaly pevně uzavřené a chráněné před mechanickým poškozením. Přepravujte ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Zabraňte kontaminaci kanalizace a vodních toků při havárii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není určeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. INFORMACE O PŘEDPISECH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice Rady č. 67/548/EHS (týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek) ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 1999/45/ES (týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků) ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 98/24/ES (o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými pro práci). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 2003/15/ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 2006/8/ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 91/322/EHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 2000/39/ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) ve znění pozdějších předpisů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nařízení ES č. 790/2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směrnice č. 2003/105/ES – Ochrana zaměstnanců (Kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. DALŠÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informace o aktuálnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tento list nahrazuje veškeré předchozí verze. Byl vyhotoven v souladu s požadavky Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam zkratek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADR: | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS: | Chemical Abstracts Service (nepřekládá se) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLP: | Klasifikace, označování a balení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EINECS: | Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEMA: | Federální agentura pro zvládání krize (USA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GHS: | Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IATA: | Podmínky pro přepravu nebezpečného nákladu Mezinárodní asociace leteckých dopravců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICAO: | Technické instrukce Mezinárodní organizace pro civilní letectví |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMDG: | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMO: | Mezinárodní námořní organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCI: | Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LD50 | Dávka látky podaná testovaným jedincům, která způsobí úhyn 50 % testovaných živočichů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REACH: | Registrace, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek (nařízení ES č. 1907/2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PBT: | Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vPvB: | Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RID: | Podmínky přepravy nebezpečných věcí po železnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STOT: | Toxicita pro specifické cílové orgány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSCA: | Zákon o kontrole toxických látek (USA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Standardní věty o nebezpečnosti dle nařízení ES 1272/2008 (CLP):

| Standardní věty o nebezpečnosti: |  | H302 | Zdraví škodlivý při požití. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. |  |  |  |
|  |  | H315 | Dráždí kůži. |  |  |  |
|  |  | H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |
|  |  | H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |  |  |  |
|  |  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |  |  |  |
|  |  | H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |  |  |
|  |  | H227 | Hořlavá kapalina. |  |  |  |
| Doplňkové informace |  |  |  |  |  |  |
| Prevence: |  |  |  |  |  |
| P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalování. Zákaz kouření. |  |  |  |  |  |
| P261 | Zamezte vdechování par/aerosolů. |  |  |  |  |  |
| P264 | Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. |  |  |  |  |  |
| P272 | Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. |  |  |  |  |  |
| P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |  |  |
| P280 | Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Reakce: |  |  |  |  |  |  |
| P302 + P352 | PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody |  |  |  |  |  |
| P305 + P351 + P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. |  |  |  |  |  |
| P333 + P313 | Při podráždění nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |
| Odstraňování: |  |  |  |  |  |  |
| P501 | Odstraňte obsah/obal podle místních/regionální/národních/mezinárodních předpisů. |  |  |  |  |  |

Pokyny pro školení:

Identifikace nebezpečnosti: 			viz odstavec 2

Pokyny pro první pomoc: 			viz odstavec 4

Opatření pro hašení požárů: 			viz odstavec 5

Vhodné osobní ochranné prostředky:		viz odstavec 8

Pokyny pro likvidaci: 				viz odstavec 13

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich aktuálních znalostí a byly sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí. Slouží jako doporučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracování, skladování, přepravu a případnou likvidaci produktu v případě nehody. Nejedná se však o záruku vlastností ani závazné specifikace kvality.

Údaje se vztahují výhradně k uvedené látce (surovině) ve své čisté formě a nemusí být použitelné v kombinaci s jinými látkami, směsmi nebo v jiných technologických procesech, pokud to není výslovně uvedeno.

Přestože byly informace připraveny s maximální pečlivostí, nemůžeme zcela vyloučit možnost nepřesností, neboť některé údaje pocházejí z externích zdrojů, nad nimiž nemáme plnou kontrolu.

Prohlášení společnosti Phytos Natur CZ s.r.o.:

Tento dokument obsahuje informace o výrobku tak, jak byly společnosti Phytos Natur CZ s.r.o. předloženy ke dni vyhotovení bezpečnostního listu.

Společnost Phytos Natur CZ s.r.o. neodpovídá za správnost předaných údajů – ta náleží výhradně dodavateli, pěstiteli nebo výrobci dané suroviny.

Odpovědnost za vhodné a bezpečné použití výrobku, včetně správné manipulace a skladovacích podmínek, nese výlučně kupující nebo uživatel. Tito byli řádně informováni o možných rizicích vyplývajících 
z nesprávného zacházení. Tento dokument byl vytvořen v elektronické podobě a je platný i bez podpisu.